MUSTAQIL TADQIQOT ISHIDAN UCHUN ILMIY TUSHUNTIRISH

Mavzu: AVM-MP himoya qurilmasida EMA filtrlash usulining qadamlar soni va aniqligi o'rtasidagi bog'liqlik

Yo'nalish: Temir yo'l avtomatika va telemexanikasi

# 1. KIRISH

Mikroprotsessorli AVM-MP himoya qurilmasida ACS724-50A tok datchigidan kelgan signal ESP32 mikrokontrollerining 12-bitli analog-raqamli o'zgartkichi (ADC) orqali raqamlashtiriladi. Bu signalda har doim tashqi ta'sirlardan kelib chiqadigan shovqin (elektromagnit halaqitlar, tarmoq chastotasi gum, kvantlash xatoligi) mavjud bo'ladi.

Shovqinni kamaytirish va aniq di/dt qiymatini olish uchun raqamli filtrlash usuli — Eksponensial siljiydigan o'rtacha (EMA — Exponential Moving Average) qo'llanadi.

# 2. EMA FILTR FORMULASI

EMA filtrining asosiy rekurrent tenglamasi:

If[k] = α · Iraw[k] + (1 − α) · If[k−1]

Bu yerda:

• Iraw[k] — ACS724 dan kelgan k-namunadagi xom (filtrlanmagan) tok qiymati

• If[k] — k-namunadagi filtrlangan tok qiymati

• If[k−1] — oldingi (k−1) namunadagi filtrlangan qiymat (xotira)

• α — silliqlash koeffitsiyenti, 0 < α ≤ 1

• k — namuna nomeri (diskret vaqt indeksi)

Filtrlangan signaldan di/dt parametrini hisoblash:

di/dt[k] = (If[k] − If[k−1]) / Δt

bu yerda Δt — namunalar orasidagi vaqt oralig'i (sampling period). AVM-MP uchun tipik qiymat: Δt = 50 µs (chastota 20 kHz).

# 3. QADAMLAR SONI (N) — TUSHUNCHA

EMA filtrida "qadamlar soni" deganda filtrning ekvivalent o'rtachalash oynasi tushuniladi. Bu α koeffitsiyenti orqali quyidagicha aniqlanadi:

N_eff = (2 / α) − 1

yoki teskari ifodada:

α = 2 / (N_eff + 1)

Qadamlar soni va silliqlash koeffitsiyenti orasidagi muvofiqlik jadvali:

| α (silliqlash) | N_eff (qadamlar) | Vaqt doimiysi τ, µs (Δt=50µs) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 1 | 50 (filtrsiz) |
| 0.5 | 3 | 100 |
| 0.3 | 5–6 | 170 |
| 0.2 | 9 | 250 |
| 0.1 | 19 | 500 |
| 0.05 | 39 | 1 000 |

# 4. ANIQLIK NIMA SABABDAN OSHADI?

Qadamlar soni N oshgan sari aniqlik oshadi. Buning matematik asoslangan UCH ASOSIY SABABI mavjud.

## 4.1. Statistik o'rtachalash effekti (Markaziy chegara teoremasi)

Mustaqil shovqin namunalarining o'rtacha qiymatining standart og'ishi alohida bitta o'lchov standart og'ishidan √N marta kichik bo'ladi:

σ_o'rtacha = σ_xom / √N

Demak, masalan N=9 qadam olinsa (α=0.2), shovqin amplitudasi √9 = 3 marta kamayadi. N=19 da esa √19 ≈ 4.4 marta kamayadi.

EMA uchun aniq dispersiya kamayish koeffitsiyenti:

σ²_filtered / σ²_raw = α / (2 − α)

| α | Shovqin dispersiyasi kamayishi | Aniqlik oshishi (RMS) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 3.0× | 1.7× baravar |
| 0.3 | 5.7× | 2.4× baravar |
| 0.2 | 9.0× | 3.0× baravar |
| 0.1 | 19.0× | 4.4× baravar |
| 0.05 | 39.0× | 6.2× baravar |

## 4.2. Past chastotali filtr effekti

EMA filtri o'z mohiyatiga ko'ra birinchi tartibli past chastotali filtr (Low-Pass Filter) hisoblanadi. Uning kesish chastotasi (–3 dB nuqtasi):

f_kesish = α / (2π · Δt)

Δt = 50 µs bo'lganda kesish chastotalari:

| α | Kesish chastotasi f_kesish | So'ndiriladigan shovqinlar |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 600 Hz | Yuqori chastotali EMI |
| 0.3 | 950 Hz | EMI + impulsli shovqinlar |
| 0.2 | 640 Hz | Yuqori garmonikalar |
| 0.1 | 320 Hz | 150 Hz va undan yuqori garmonikalar |
| 0.05 | 160 Hz | Hatto 50 Hz tarmoq guming kuchsizlanadi |

Demak, qadamlar soni N qancha katta bo'lsa (α qancha kichik bo'lsa), filtrning kesish chastotasi shuncha pastga tushadi va sanoat shovqinlari (50 Hz tarmoq, garmonikalar, EMI) shuncha kuchli so'ndiriladi.

## 4.3. Kvantlash xatoligini kompensatsiya qilish

ESP32 ning 12-bitli ADC si har bir o'lchovda ±0.5 LSB darajasida kvantlash xatoligini kiritadi. ACS724-50A datchigi uchun bitta LSB qiymati:

LSB = (50 A × 2) / 4096 ≈ 0.024 A

N ta o'lchovni o'rtachalash bu kvantlash xatoligining tasodifiy tarqalishini 1/√N ga kamaytiradi. Masalan, N=19 da xatolik ≈ 0.024 / 4.4 ≈ 0.005 A gacha kamayadi, ya'ni AVM-MP nominal toki I_nom = 5 A ning faqat 0.1% ni tashkil etadi.

# 5. KOMPROMIS — KECHIKISH ↔ ANIQLIK

Qadamlar sonini cheksiz oshirib bo'lmaydi, chunki har bir qo'shimcha qadam himoya qurilmasining javob vaqtini (T₃) oshiradi. Filtrning vaqt doimiysi:

τ_EMA = Δt / α = Δt · (N_eff + 1) / 2

Ya'ni N qancha katta bo'lsa — qurilma signalga shuncha sekin javob beradi. Bu yerda asosiy muvozanat masalasi paydo bo'ladi:

• ANIQLIK ko'p qadam (kichik α) talab qiladi

• TEZKORLIK kam qadam (katta α) talab qiladi

AVM-MP qurilmasi ikki bosqichli himoyaga ega bo'lgani uchun har bir bosqich uchun alohida α qiymati tanlanadi.

# 6. AVM-MP UCHUN OPTIMAL QIYMATLAR

## 6.1. 1-bosqich — di/dt asosida tezkor himoya

• Maqsadi: qisqa tutashuvni eng tez aniqlash

• Asosiy talab: tezkorlik (T₃ ≤ 200 µs)

• Tavsiya etilgan: α = 0.3...0.5, N = 3–6 qadam

• Natija: shovqin 3–5× kamayadi, kechikish ≤ 170 µs

## 6.2. 2-bosqich — yuklanishdan kechikishli himoya

• Maqsadi: yo'l transformatorini overheating dan himoya qilish

• Asosiy talab: aniqlik (RMS qiymat aniq)

• Tavsiya etilgan: α = 0.05...0.1, N = 19–39 qadam

• Natija: shovqin 19–39× kamayadi, juda aniq RMS qiymat

## 6.3. Yakuniy tavsiyalar jadvali

| Bosqich | α | N qadam | Aniqlik oshishi | Kechikish T₃ | Asoslash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-bosqich (di/dt) | 0.3 | 5–6 | ×2.4 | 170 µs | Tezkorlik muhim |
| 2-bosqich (yuk) | 0.1 | 19 | ×4.4 | 500 µs | Aniqlik muhim |

# 7. ASOSIY XULOSALAR

EMA filtrlash usulida qadamlar soni N oshirilganda aniqlik oshadi. Buning uchta asosiy fizik-matematik sababi mavjud:

1. Statistik effekt — Markaziy chegara teoremasi bo'yicha N ta mustaqil shovqinli o'lchovning o'rtachasi bitta o'lchovga qaraganda √N marta aniqroq bo'ladi.

2. Spektral effekt — EMA past chastotali filtr sifatida ishlab, kesish chastotasidan yuqori bo'lgan shovqinlarni (50 Hz tarmoq guming, EMI, garmonikalar) so'ndiradi.

3. Kvantlash effekti — ADC ning ±0.5 LSB diskret xatoliklari N ta o'lchov o'rtachalanganda 1/√N koeffitsiyenti bo'yicha kompensatsiyalanadi.

Lekin qadamlar sonini oshirish kechikishni proporsional ravishda oshiradi, shuning uchun AVM-MP qurilmasida ikki bosqichli yondashuv qo'llanadi: 1-bosqichda tezkor reaksiya uchun kam qadam (N=5–6, α=0.3), 2-bosqichda yuklanish uchun ko'p qadam (N=19, α=0.1) tanlanadi.

# ADABIYOTLAR / MANBALAR

1. Allegro MicroSystems. ACS724 Datasheet. — 2023.

2. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual. — 2024.

3. Oppenheim A.V., Schafer R.W. Discrete-Time Signal Processing. — Prentice Hall, 2010.

4. Smith S.W. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. — California Technical Publishing, 1999.

5. IEC 60255-151:2009. Functional requirements for over/under current protection.