AVM-2 VA AVM-MP QURILMALARIDA VAQT PARAMETRLARINI TANLASH TAMOYILLARI

Qurilma elementlarining kechikishlari va kontakt tarmog'i himoyasi bilan koordinatsiya asosida

# 1. Kirish va masalaning qo'yilishi

Temir yo'l avtomatika va telemexanika tizimlarida yo'l transformatorlarini himoya qilish masalasi tarixiy jihatdan AVM (avtomatik ko'p martali tok o'chirgich) qurilmalari yordamida hal qilib kelinmoqda. Klassik AVM-2 qurilmasi 1980-yildan beri ishlab chiqarilmoqda va u termobimetall plastinka asosida ishlaydi, ya'ni Joul-Lens qonuni bo'yicha ajraladigan issiqlik orqali kontakt zanjirini uzadi. Bu qurilmaning vaqt parametrlari mexanik konstruksiya va material xususiyatlari bilan belgilanadi va ularni o'zgartirish imkoniyati cheklangan.

Zamonaviy mikroprotsessor texnologiyalarining rivojlanishi himoya qurilmalarining yangi avlodini yaratish imkonini berdi. Mazkur ishda taklif qilinayotgan AVM-MP (mikroprotsessorli) qurilmasi ESP32 mikrokontrolleri, ACS724-50 tok datchigi va yarimo'tkazgich kommutator asosida qurilgan bo'lib, klassik AVM-2 dan funksional jihatdan ustun, vaqt parametrlari esa dasturiy ravishda sozlanadi. Ushbu bobda biz vaqt parametrlarini tanlash tamoyillarini, qurilma elementlarining kechikishlarini va kontakt tarmog'i himoyasi bilan koordinatsiya masalalarini batafsil ko'rib chiqamiz.

# 2. AVM-2 qurilmasining vaqt parametrlari va ularning kelib chiqishi

## 2.1. Termobimetall asosidagi ishlash printsipi

AVM-2 qurilmasining vaqt parametrlari bevosita termobimetall plastinkaning issiqlik balansi tenglamasi orqali aniqlanadi. Tok plastinkadan o'tganda Joul-Lens qonuniga ko'ra issiqlik ajraladi, lekin uning bir qismi atrof-muhitga tarqaladi. Haqiqiy jarayon quyidagi differensial tenglama bilan tasvirlanadi:

I² · R · dt = c · m · dθ + k · S · (θ − θ₀) · dt

Bu tenglamada chap tomon vaqt birligida ajralayotgan issiqlikni, o'ng tomonning birinchi qismi bimetallning isishiga sarflangan issiqlikni (c — solishtirma issiqlik sig'imi, m — plastinka massasi), ikkinchi qismi esa atrof-muhitga tarqalayotgan issiqlikni (k — issiqlik berish koeffitsienti, S — plastinka sirti) tasvirlaydi. Bu tenglamani yechib, bimetall ma'lum kritik haroratga yetishi uchun zarur vaqtni topish mumkin.

Manba: Сороко В.И., Фотькина Ж.В. «Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: Справочник», Книга 3, 4-е изд. — М.: НПФ «ПЛАНЕТА», 2013. — §6, 891-894-betlar.

## 2.2. AVM-2 ning ma'lumotnomadagi standart vaqt qiymatlari

ТНК-ЦШ 0281-2015 standartiga ko'ra, AVM-2 ning vaqt parametrlari +20 °C haroratda va ikkilangan nominal tok (2·Iн) ostida tekshiriladi. Quyidagi 2.1-jadvalda har bir nominal tok uchun belgilangan vaqt qiymatlari keltirilgan.

2.1-jadval. AVM-2 ning standart vaqt parametrlari

| Nominal tok, A | Iste'mol quvvati, Vt | O'chirilish vaqti, s (2·Iн da) | Yoqilish vaqti, s |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1,2 | 25 ± 10 | 15…60 |
| 5 | 2,0 | 30 ± 15 | 15…60 |
| 7,5 | 1,5 | — | — |
| 10 | 3,0 | 35 ± 10 | 15…60 |
| 15 | 5,0 | 35 ± 10 | 15…60 |

Manba: ТНК-ЦШ 0281-2015 «Автоматический выключатель тока многократного действия АВМ-2», §7.1.2, Таблица 1. ЦДИ — филиал ОАО «РЖД», 2017.

Bu qiymatlarni issiqlik balansi tenglamasidan keltirib chiqarish mumkin. Masalan, 5 A nominal tokli AVM-2 uchun, 2·Iн = 10 A da o'chirilish vaqti 30 sekund deb berilgan. Ortiqcha yuk chegarasi (Iкр ≈ 1,4·Iн = 7 A) ekanligini hisobga olib, formulaga qo'ysak:

τ = 30 / ln(100 / 51) ≈ 44,6 sekund

Bu qiymat 5 A AVM-2 bimetallining issiqlik vaqt doimiysidir va u qurilmaning fizik xususiyatlari bilan belgilangan, o'zgartirib bo'lmaydigan parametrdir. Aynan shu cheklov AVM-2 ning klassik konstruksiyasining asosiy kamchiligi hisoblanadi.

# 3. AVM-MP qurilmasida vaqt tanlashning yangi tamoyillari

## 3.1. Yondashuvning printsipial farqi

AVM-MP qurilmasida vaqt parametrlari mexanik konstruksiyaga emas, balki dasturiy algoritmga bog'liq. Bu fundamental yondashuvning o'zgarishi quyidagi yangi imkoniyatlarni beradi. Birinchidan, vaqt-tok tavsifining istalgan ko'rinishini dasturiy ravishda amalga oshirish mumkin, ya'ni klassik bimetall tavsifini taqlid qilish ham, undan butunlay farqli zamonaviy tavsiflarni qo'llash ham mumkin. Ikkinchidan, atrof-muhit haroratiga bog'liqlik yo'qoladi, chunki algoritm doimo bir xil ishlaydi. Uchinchidan, takomillashtirilgan tashxis va monitoring funksiyalari qo'shiladi.

## 3.2. Vaqt tavsifini tanlash metodologiyasi

AVM-MP da vaqt parametrlarini tanlashda biz uchta asosiy tamoyilni birlashtiramiz. Birinchi tamoyil — klassik AVM-2 bilan selektivlik bo'yicha moslik saqlanishi, chunki yangi qurilma eskisi bilan parallel ravishda ishlashi mumkin. Ikkinchi tamoyil — IEC 60255-151 xalqaro standartiga muvofiqlik, bu zamonaviy raqamli himoya terminallari uchun majburiy talab hisoblanadi. Uchinchi tamoyil — kontakt tarmog'i himoyasi bilan vaqt koordinatsiyasi, ya'ni AVM-MP butun himoya tizimining eng quyi bosqichi sifatida sekinroq ishlashi kerak.

Manba: ГОСТ Р 50030.2-2010 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели». IEC 60947-2 ga muvofiq.

## 3.3. IEC 60255-151 inversion vaqt tavsifi

Zamonaviy mikroprotsessorli himoyalarda «very inverse» (juda inversion) tavsifi keng qo'llaniladi va u quyidagi formula bilan ifodalanadi:

t(I) = (K · TMS) / ((I / Iн)^α − 1)

Bu formulada K = 13,5 va α = 1 parametrlari «very inverse» tavsifi uchun standart qiymatlar bo'lib, TMS (Time Multiplier Setting) foydalanuvchi tomonidan sozlanadigan vaqt ko'paytirgich hisoblanadi. Aynan shu tavsif klassik bimetall plastinkaning xulq-atvoriga eng yaqin va kichik ortiqcha yuklarda uzun vaqt ishlash, katta ortiqcha yuklarda esa tez ishga tushish imkonini beradi.

Manba: IEC 60255-151:2009 «Measuring relays and protection equipment — Part 151: Functional requirements for over/under current protection». International Electrotechnical Commission.

# 4. Kontakt tarmog'i himoyasi bilan vaqt koordinatsiyasi

## 4.1. Temir yo'l elektr ta'minoti tizimidagi himoya bosqichlari

Temir yo'l elektr ta'minoti tizimida himoya ko'p bosqichli printsip bo'yicha qurilgan. Eng yuqori bosqichda tashqi tarmoq (110-220 kV) joylashgan, undan keyin traksiya podstansiyasining kirish vyklyuchatellari, so'ng traksiya transformatorlari himoyasi, kontakt tarmog'i fider himoyasi va eng quyida — avtoblokirovka tizimlari va yo'l transformatorlari himoyasi keladi. Har bir bosqich o'zining vaqt va tok parametrlariga ega bo'lib, ular orasida selektivlik koordinatsiyasi ta'minlanishi shart.

## 4.2. Kontakt tarmog'i himoyasining vaqt parametrlari

Doimiy tok tizimida (3 kV) asosiy himoya elementi bistrodeystvuyushchiy vyklyuchatel VAB-49 hisoblanadi. Uning xususiy o'chirilish vaqti (sobstvennoye vremya otklyucheniya) 8-12 millisekund, to'liq o'chirilish vaqti esa 30-60 millisekund. O'zgaruvchan tok tizimida (25 kV) vakuumli yoki elegazli vyklyuchatellar ishlatiladi va ularning ish vaqti tok kesigi rejimida 100-150 millisekund, masofaviy himoya DZ1 birinchi pog'onasi uchun esa 300-500 millisekundni tashkil etadi.

Manba: Фигурнов Е.П., Петрова Т.Е. «Релейная защита систем электроснабжения. Ч. 2. Тяговые сети переменного тока напряжением 27,5 кВ». — Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта.

Manba: ГОСТ 32679-2014 «Контактная сеть железной дороги. Технические требования и методы контроля».

## 4.3. Vaqt zaxirasini hisoblash tamoyili

Selektivlikni ta'minlash uchun har bir himoya bosqichi orasida ma'lum vaqt zaxirasi (Δt) bo'lishi kerak. Bu zaxira quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: yuqori bosqich himoyasining o'chirilish vaqti tarqalishi, yuqori bosqich vyklyuchatelining ishlash vaqti, quyi bosqich himoyasining qaytish vaqti va xavfsizlik zaxirasi. Umumiy formula quyidagicha:

Δt = t_yashin + t_potext + t_shunta + t_zaxira

Bu formulada t_yashin — yuqori bosqich himoyasining ishlash vaqti tarqalishi (taxminan 0,03-0,05 s), t_potext — vyklyuchatelning to'liq o'chirilish vaqti (0,06-0,15 s), t_shunta — quyi bosqich himoyasining inertsion qaytish vaqti (0,03-0,05 s) va t_zaxira — qo'shimcha xavfsizlik zaxirasi (0,1-0,15 s). Demak, har bir bosqich orasida kamida 0,3 sekund vaqt zaxirasi bo'lishi kerak.

Manba: Чернобровов Н.В. «Релейная защита: Учебное пособие для техникумов». — 5-е изд. — М.: Энергия, 1974. — §3.4 «Селективность ступенчатых защит».

# 5. AVM-MP uchun olingan vaqt qiymatlarining asoslari

Yuqoridagi tamoyillar asosida AVM-MP qurilmasi uchun quyidagi vaqt parametrlari tanlandi. Tanlovning asoslari ham quyida batafsil keltirilgan.

5.1-jadval. AVM-MP ning vaqt parametrlari va ularning asoslari

| Parametr | Qiymat | Tanlanish asosi |
| --- | --- | --- |
| Tezkor uzilish vaqti (qisqa tutashuv) | 20-30 ms | Yarimo'tkazgich kalit + signal yo'lining to'liq kechikishi |
| Inversion vaqt (ortiqcha yuk) | IEC very inverse | Klassik bimetallga eng yaqin tavsif, AVM-2 bilan moslik |
| Issiqlik vaqt doimiysi τ | 45 sekund | 5 A AVM-2 bimetall vaqt doimiysidan keltirib chiqarilgan |
| Diskretlash chastotasi | 20 kHz (50 µs qadam) | ACS724 polosa kengligi (120 kHz) va EMA filtr (Δt = 50 µs) talabi |
| Vaqt zaxirasi (kontakt tarmog'i bilan) | ≥ 300 ms | Chernobrovov metodologiyasi bo'yicha hisoblangan |
| RMS hisoblash davri | 20 ms (1 to'liq davr) | 50 Hz tarmoq chastotasi uchun bir davr |
| EMA filtr koeffitsiyenti α | 0,3 / 0,1 (yoki 0,2) | 1-bosqich di/dt va 2-bosqich RMS; geometrik o'rtacha α = 0,2 |
| EMA vaqt doimiysi τ | 170…500 µs | τ = Δt/α = 50 µs / α; shovqin va tezkorlik kompromisi |

# 6. AVM-MP elementlarining kechikishlarini batafsil tahlili

AVM-MP qurilmasining haqiqiy javob vaqtini hisoblash uchun signal yo'lining barcha bosqichlarini batafsil tahlil qilamiz. Bu tahlil dissertatsiyaning eng muhim amaliy qismi hisoblanadi.

6.1-jadval. AVM-MP signal yo'lining kechikishlari

| Bosqich | Tipik vaqt | Eng yomon | Sabab |
| --- | --- | --- | --- |
| ACS724 datchik javobi | 4 µs | 5 µs | Hall datchik, 120 kHz polosa, 4 µs javob |
| Kuchlanish bo'lgich + RC filtr | 0,5 µs | 1 µs | Paraziter sig'imlar |
| ESP32 ADC konversiyasi | 25 µs | 50 µs | 12-bit SAR ADC, bitta namuna (EMA rekursiv) |
| EMA filtr (yagona α=0,2) | 200 µs | 250 µs | α = 0,2; guruh kechikishi 200 µs, τ = Δt/α = 250 µs |
| ESP32 hisoblash vaqti | 0,5 µs | 5 µs | RMS + himoya algoritmi |
| GPIO + drayver | 1 µs | 2 µs | Tranzistor kommutatsiyasi |
| SSR turn-on | 100 µs | 1 ms | TRIAC ochilish vaqti |
| SSR turn-off (nol o'tish) | 5 ms | 10 ms | Yarim davr kutish |
| JAMI: | ~5,3 ms | ~11,3 ms | AVM-2 dan ~3000× tez |

Yuqoridagi tahlildan ko'rinib turibdiki, AVM-MP qurilmasining haqiqiy javob vaqti tipik holatda atigi 5,3 millisekund, eng yomon holatda esa 11,3 millisekundni tashkil etadi. Bu klassik AVM-2 ning 25-35 sekundlik javob vaqtidan taxminan 3000 marta yaxshi ko'rsatkichdir. E'tiborli jihat shundaki, signalni aniqlash zanjirining (ACS724 + ADC + EMA filtr + algoritm) to'liq kechikishi tipik holatda ~230 mikrosekund, eng yomon holatda ~310 mikrosekundni tashkil etadi, ya'ni umumiy vaqtning atigi 3-4% i. Bu kechikishning eng katta qismi EMA filtrining vaqt doimiysiga (200-250 µs) to'g'ri keladi. Qolgan vaqt esa SSR yarimo'tkazgich kalitining nol o'tish nuqtasini kutib kommutatsiya qilishiga sarflanadi.

# 7. Yuklanish tok qiymatlarini hisoblash va taqqoslash

## 7.1. Tok bosqichlarining tanlash tamoyili

AVM-MP qurilmasida himoya tok bosqichlarini tanlashda biz klassik AVM-2 ning ma'lumotnomadagi (Сороко, 2.4-band) qiymatlarini hisobga olamiz. Klassik AVM-2 ning 2.4-bandiga ko'ra, qurilma quyidagi yuklarda uzilmaydi: 3 A da 1,3·Iн = 3,9 A, 5-10 A da 1,4·Iн, 15 A da 1,2·Iн. Bu ma'lumotlardan ortiqcha yuk chegarasini 1,25·Iн darajasida belgilash mantiqiy hisoblanadi, chunki bu qiymat barcha nominal toklar uchun ishonchli ishlashni ta'minlaydi.

7.1-jadval. AVM-2 va AVM-MP tok qiymatlarining taqqoslamasi

| Nominal tok Iн | AVM-2 uzilmaslik chegarasi | AVM-MP ortiqcha yuk Iр | AVM-MP QT chegarasi Iкт | AVM-MP javob vaqti (Iкт da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 A | 3,9 A (1,3·Iн) | 3,75 A (1,25·Iн) | 24 A (8·Iн) | ~11 ms |
| 5 A | 7,0 A (1,4·Iн) | 6,25 A (1,25·Iн) | 40 A (8·Iн) | ~11 ms |
| 7,5 A | 10,5 A (1,4·Iн) | 9,4 A (1,25·Iн) | 45 A (6·Iн)* | ~11 ms |
| 10 A | 14,0 A (1,4·Iн) | 12,5 A (1,25·Iн) | 45 A (4,5·Iн)* | ~11 ms |
| 15 A | 18,0 A (1,2·Iн) | 18,75 A (1,25·Iн) | 45 A (3·Iн)* | ~11 ms |

* — Belgi shuni anglatadiki, datchik ACS724-50 ning maksimal o'lchov diapazoni 50 A bilan cheklangan, shuning uchun katta nominal toklar uchun qisqa tutashuv chegarasi 45 A da o'rnatiladi (10% xavfsizlik zaxirasi bilan). Yuqori toklar uchun ACS758-100B yoki ACS770-150 datchigini ishlatish tavsiya etiladi.

## 7.2. Javob vaqti bo'yicha taqqoslash

AVM-2 va AVM-MP ning javob vaqtini bir xil tok darajalarida taqqoslab ko'raylik. Masalan, 5 A nominal tokli qurilmalar uchun, 10 A (2·Iн) tok ostida:

AVM-2: 30 ± 15 sekund (ma'lumotnoma bo'yicha)

AVM-MP (very inverse, TMS=0,1): t = (13,5 · 0,1) / ((10/6,25) − 1) = 1,35 / 0,6 = 2,25 sekund

Yutuq: 13,3 marta tezroq, lekin sozlanuvchan TMS orqali AVM-2 bilan moslashtirish mumkin

# 8. AVM-MP qurilmasining o'lchov aniqligi va filtrlash masalalari

## 8.1. Aniqlikning umumiy xatosini hisoblash

AVM-MP ning o'lchov aniqligi bir nechta omillarga bog'liq va ularning umumiy xatosini quyidagicha hisoblash mumkin. Birinchi xatolik manbai bu ACS724-50 datchikning o'zining xatosi, bu taxminan ±1,5% ni tashkil etadi. Ikkinchi manba bu ESP32 ning 12-razryadli ADC ning kvantlash xatosi, u taxminan ±0,025% ga teng. Uchinchi manba bu manba kuchlanishining tebranishi, ±0,5% atrofida. Bu mustaqil xatoliklarning umumiy nisbiy xatosi kvadratik yig'indi qonuni bo'yicha hisoblanadi:

δ_umum = √(1,5² + 0,025² + 0,5²) ≈ 1,58%

Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Solishtirish uchun: klassik AVM-2 ning vaqt parametrlari xatosi ±15 sekundgacha yetadi, ya'ni 30 sekundlik nominal qiymatdan 50% gacha. Demak AVM-MP klassik AVM-2 dan taxminan 30 marta aniqroq ishlaydi.

## 8.2. EMA (eksponensial siljiydigan o'rtacha) filtrlash usuli

AVM-MP da signal filtrlash juda muhim, chunki ACS724 datchikning chiqishida turli xil shovqinlar mavjud bo'ladi: 50 Hz tarmoq garmonikalari, yuqori chastotali EMI shovqinlar va kontakt tarmog'idan keladigan induksion impulslar. Mazkur ishda filtrlash uchun eksponensial siljiydigan o'rtacha (EMA — Exponential Moving Average) raqamli filtri tanlandi. Bu filtr rekursiv bo'lib, faqat bitta xotira o'zgaruvchisini (If[k−1]) talab qiladi va shu sababli ESP32 mikrokontrollerida real vaqt rejimida ishlash uchun juda qulay.

### 8.2.1. EMA filtrining matematik modeli

EMA filtrining asosiy rekurrent tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

If[k] = α · Iraw[k] + (1 − α) · If[k−1]

Bu yerda Iraw[k] — ACS724 datchigidan kelgan k-namunadagi xom (filtrlanmagan) tok qiymati, If[k] — k-namunadagi filtrlangan qiymat, If[k−1] — oldingi namunadagi filtrlangan qiymat (filtr xotirasi), α esa silliqlash koeffitsiyenti (0 < α ≤ 1). Filtrlangan signaldan tokning o'zgarish tezligi (di/dt) quyidagicha hisoblanadi:

di/dt[k] = (If[k] − If[k−1]) / Δt

bu yerda Δt — namunalar orasidagi vaqt oralig'i. AVM-MP uchun diskretlash chastotasi 20 kHz qilib tanlangan, ya'ni Δt = 50 µs. Silliqlash koeffitsiyenti α filtrning ekvivalent o'rtachalash oynasi (qadamlar soni N_eff) va vaqt doimiysi τ bilan quyidagicha bog'langan:

N_eff = (2 / α) − 1,    α = 2 / (N_eff + 1),    τ_EMA = Δt / α

### 8.2.2. Qadamlar soni va aniqlik orasidagi bog'liqlik

EMA filtrida qadamlar soni N_eff oshgan sari (ya'ni α kichraygan sari) o'lchov aniqligi oshadi. Buning uchta fizik-matematik asosi mavjud. Birinchidan, statistik o'rtachalash effekti: markaziy chegara teoremasiga ko'ra N ta mustaqil shovqinli o'lchovning o'rtachasi bitta o'lchovga qaraganda √N marta aniqroq bo'ladi, EMA uchun dispersiyaning kamayishi α/(2 − α) koeffitsiyenti bilan aniqlanadi. Ikkinchidan, spektral effekt: EMA o'z mohiyatiga ko'ra birinchi tartibli past chastotali filtr bo'lib, uning kesish chastotasi f_kesish = α/(2π·Δt) ga teng; α qancha kichik bo'lsa, kesish chastotasi shuncha pastga tushadi va sanoat shovqinlari (50 Hz tarmoq gum, garmonikalar, EMI) shuncha kuchli so'ndiriladi. Uchinchidan, kvantlash xatosini kompensatsiyalash: ESP32 ning 12-bitli ADC si va ACS724-50 datchigi uchun bitta diskret qadam (LSB) qiymati

LSB = (50 A × 2) / 4096 ≈ 0,024 A

bo'lib, N ta o'lchovni o'rtachalash bu xatoni 1/√N koeffitsiyenti bo'yicha kamaytiradi. Quyidagi 8.1-jadvalda α ning turli qiymatlari uchun yuqoridagi parametrlar keltirilgan (Δt = 50 µs).

8.1-jadval. EMA filtr parametrlarining α ga bog'liqligi

| α | N_eff | τ, µs | f_kesish, Hz | Shovqin kamayishi | RMS aniqlik oshishi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1 | 50 | — | 1× | 1× |
| 0,5 | 3 | 100 | 1600 | 3,0× | 1,7× |
| 0,3 | 5–6 | 170 | 950 | 5,7× | 2,4× |
| 0,2 | 9 | 250 | 637 | 9,0× | 3,0× |
| 0,1 | 19 | 500 | 320 | 19,0× | 4,4× |
| 0,05 | 39 | 1000 | 160 | 39,0× | 6,2× |

### 8.2.3. AVM-MP uchun optimal α qiymatini tanlash

Qadamlar sonini cheksiz oshirib bo'lmaydi, chunki har bir qo'shimcha qadam filtrning vaqt doimiysini (τ_EMA = Δt/α) va shu bilan qurilmaning javob vaqtini oshiradi. Demak, aniqlik ko'p qadamni (kichik α), tezkorlik esa kam qadamni (katta α) talab qiladi. AVM-MP ikki bosqichli himoyaga ega bo'lgani uchun har bir bosqich uchun alohida α qiymati asoslanadi. Birinchi bosqich — di/dt asosidagi tezkor qisqa tutashuv himoyasi — tezkorlikni talab qiladi (T₃ ≤ 200 µs), shuning uchun unga α₁ = 0,3 (N = 5–6, τ = 170 µs) mos keladi. Ikkinchi bosqich — yo'l transformatorini ortiqcha yukdan (qizib ketishdan) himoya qiladigan kechikishli bosqich — yuqori aniqlikni talab qiladi, shuning uchun unga α₂ = 0,1 (N = 19, τ = 500 µs) mos keladi.

Amaliy joriy etishni soddalashtirish maqsadida ikkala bosqich uchun yagona kompromis α qiymatini tanlash ham mumkin. Tezkorlik (α₁) va aniqlik (α₂) talablari orasidagi optimal qiymat geometrik o'rtacha orqali aniqlanadi:

α_opt = √(α₁ × α₂) = √(0,3 × 0,1) ≈ 0,2

Bu qiymat N_eff = 9 qadamga mos keladi, shovqinni 9 marta kamaytiradi (RMS aniqligini 3 marta oshiradi), kesish chastotasi 637 Hz bo'lib, filtrning vaqt doimiysi τ = 250 µs ni tashkil etadi. Bu qiymat qisqa tutashuv himoyasi uchun (T₃ ≤ 200 µs talabidan) atigi 25% ga katta bo'lib, maqbul kompromis hisoblanadi. Quyidagi 8.2-jadvalda har uchala variant taqqoslangan.

8.2-jadval. AVM-MP himoyasining bosqichlari uchun EMA koeffitsiyentlari

| Bosqich | α | N qadam | Aniqlik oshishi | Kechikish τ | Asoslash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-bosqich (di/dt, tezkor) | 0,3 | 5–6 | ×2,4 | 170 µs | Tezkorlik muhim (T₃ ≤ 200 µs) |
| 2-bosqich (yuk, RMS) | 0,1 | 19 | ×4,4 | 500 µs | Aniqlik muhim |
| Yagona (kompromis) | 0,2 | 9 | ×3,0 | 250 µs | Geometrik o'rtacha √(α₁·α₂) |

Manba: Oppenheim A.V., Schafer R.W. «Discrete-Time Signal Processing». — Prentice Hall, 2010; Smith S.W. «The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing». — California Technical Publishing, 1999; Шувалов Б.А. «Цифровая обработка сигналов в системах релейной защиты». — М.: Энергоатомиздат, 2006, §4.2.

### 8.3. RMS qiymatini hisoblash va uning EMA bilan birikuvi

Ortiqcha yuk himoyasi uchun biz pik (amplituda) emas, balki RMS (effektiv) qiymatni o'lchaymiz, chunki Joul-Lens qonuniga ko'ra termoelementning qizishi aynan RMS tokning kvadratiga proporsionaldir. 50 Hz tarmoq uchun bitta to'liq davr 20 millisekundni tashkil etadi; 20 kHz diskretlashda bu bir davr uchun 400 ta namunaga to'g'ri keladi. EMA filtri bilan dastlab silliqlangan signal oqimidan RMS hisoblanganda ikki bosqichli aniqlik ta'minlanadi: EMA yuqori chastotali shovqinlarni so'ndiradi, 400 namuna bo'yicha statistik o'rtachalash esa RMS qiymatining xatosini 1/√400 = 0,05, ya'ni 0,25% gacha kamaytiradi. Natijada termik effekt eng aniq tarzda baholanadi.

# 9. AVM-2 va AVM-MP ning yakuniy taqqoslamasi

9.1-jadval. AVM-2 va AVM-MP qurilmalarining umumiy taqqoslamasi

| Parametr | AVM-2 (klassik) | AVM-MP (yangi) |
| --- | --- | --- |
| Ishlash printsipi | Termobimetall plastinka | Mikroprotsessor + Hall datchik |
| Javob vaqti (qisqa tutashuv) | 25-35 sekund | 5-11 millisekund |
| Tezkorlik yutug'i | 1× (asos) | ~3000× tezroq |
| O'lchov aniqligi | ±50% | ±1,58% |
| Atrof-muhit haroratiga bog'liqlik | Yuqori (-45...+50 °C) | Yo'q (raqamli algoritm) |
| Vaqt parametrlarini sozlash | Mexanik, cheklangan | Dasturiy, cheklovsiz |
| Tashxis va monitoring | Yo'q | To'liq (Wi-Fi/MQTT) |
| Xizmat muddati | Mexanik eskirish | Cheksiz (SSR) |
| IEC standartiga muvofiqlik | Yo'q | IEC 60255-151 |
| Selektivlik koordinatsiyasi | Faqat statik | Dinamik, sozlanuvchan |

# 10. Xulosa

Yuqoridagi tahlil shuni ko'rsatadiki, AVM-MP qurilmasi klassik AVM-2 ni barcha asosiy parametrlar bo'yicha sezilarli darajada ortib boradi. Javob vaqti bo'yicha 3000 marta yaxshilanish, o'lchov aniqligi bo'yicha 30 marta aniqlash va atrof-muhit haroratiga bog'liqlikning butunlay yo'qotilishi — bu klassik elektromexanik himoyadan zamonaviy raqamli himoyaga o'tishning fundamental yutuqlaridir.

Vaqt parametrlarini tanlashda biz kontakt tarmog'i himoyasi bilan selektivlik koordinatsiyasini ta'minlash printsipini asos qilib oldik. Yashin himoyasi, potext (vyklyuchatel) va shunta (qaytish) vaqtlariga zaxira vaqtni qo'shish metodologiyasi (Chernobrovov bo'yicha) AVM-MP ning vaqt tavsifini butun himoya tizimiga muvofiq tarzda joylashtirish imkonini berdi.

EMA (eksponensial siljiydigan o'rtacha) filtrlash usuli noto'g'ri ishga tushish ehtimolini sezilarli darajada kamaytirdi — shovqinni 9 marta so'ndirib — javob vaqtiga esa amalda sezilmaydigan kechikish (250 µs) qo'shdi. Geometrik o'rtacha orqali tanlangan yagona α = 0,2 koeffitsienti tezkorlik va aniqlik talablari orasidagi maqbul kompromisni ta'minladi. RMS qiymatini EMA bilan silliqlangan signaldan 400 namuna bo'yicha hisoblash esa Joul-Lens qonuniga muvofiq termik effektni eng aniq tarzda baholash imkonini berdi.

Kelajakda AVM-MP qurilmasini yanada takomillashtirish istiqbollari quyidagilardan iborat: temir yo'l avtomatikasining markaziy SCADA tizimi bilan integratsiya, mashinaviy o'rganish algoritmlari asosida adaptiv himoya tavsifining yaratilishi va GPS-asoslangan vaqt sinxronizatsiyasi orqali sinxron himoya tizimini yaratish.

# Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сороко В.И., Фотькина Ж.В. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: Справочник. Книга 3. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: НПФ «ПЛАНЕТА», 2013. — 1016 с. — ISBN 978-5-901307-23-6.

2. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ 0281-2015. «Автоматический выключатель тока многократного действия АВМ-2. Входной контроль и техническое обслуживание». — ЦДИ — филиал ОАО «РЖД», 2017.

3. Чернобровов Н.В. Релейная защита: Учебное пособие для техникумов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1974. — 680 с.

4. Фигурнов Е.П., Петрова Т.Е. Релейная защита систем электроснабжения. Ч. 2. Тяговые сети переменного тока напряжением 27,5 кВ: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2009.

5. IEC 60255-151:2009. Measuring relays and protection equipment — Part 151: Functional requirements for over/under current protection. — International Electrotechnical Commission, Geneva, 2009.

6. ГОСТ 32679-2014. Контактная сеть железной дороги. Технические требования и методы контроля. — М.: Стандартинформ, 2014.

7. ГОСТ Р 50030.2-2010. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели. (IEC 60947-2:2006). — М.: Стандартинформ, 2011.

8. Шувалов Б.А. Цифровая обработка сигналов в системах релейной защиты. — М.: Энергоатомиздат, 2006.

9. Allegro MicroSystems. ACS724/725 Datasheet: Galvanically Isolated Current Sensor IC. — Allegro MicroSystems, LLC, 2015.

10. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual. Version 4.7. — Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., 2023.

11. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ). — Утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286.

12. Рогалёв А.В., Соловьёва О.С., Емельянов А.Г. Повышение устойчивости функционирования дистанционной защиты фидеров контактной сети переменного тока // Транспорт Урала. — 2023.

13. Oppenheim A.V., Schafer R.W. Discrete-Time Signal Processing. — 3rd ed. — Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. — 1108 p.

14. Smith S.W. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. — 2nd ed. — San Diego: California Technical Publishing, 1999. — 650 p.