ISHGA TUSHISH TOKINI (I_kr) TOPISH METODIKASI

Yuklanishdan himoya bosqichi uchun ishga tushish tokini asoslash

AVM-MP mikroprotsessorli himoya qurilmasi

# 1. To'liq formula

Yuklanishdan himoya bosqichida ishga tushish toki I_kr maksimal tok himoyasining (МТЗ - максимальная токовая защита) klassik formulasi bo'yicha aniqlanadi. Bu formula ishga tushish tokini nominal (ishchi) tokdan ishonchli zaxira bilan ajratish (otstroyka) tamoyiliga asoslanadi:

k_nad . k_szpk_v . I_nom

Chiziqli ko'rinishda:

I_kr = (k_nad x k_szp / k_v) x I_nom

# 2. Formula belgilarining ma'nosi

| Belgi | Ma'nosi | Qiymat | Tanlash asosi |
| --- | --- | --- | --- |
| I_kr | Ishga tushish (kritik) toki | topiladi | Hisoblanadi |
| I_nom | Nominal (ishchi) tok | 5 A | Loyiha qiymati |
| k_nad | Ishonchlilik koeffitsiyenti | 1,2 | Yolg'on ishlamaslik zaxirasi |
| k_szp | O'z-o'zidan ishga tushish koeff. | 1,0 | Motor yuki yo'q -> 1,0 |
| k_v | Qaytish koeffitsiyenti | 0,96 | Raqamli rele (ESP32) |

## 2.1. k_nad - ishonchlilik koeffitsiyenti

Himoya normal ishchi tokda ishlamasligi, lekin undan biroz yuqorida ishonchli ishga tushishi uchun zaxira. Manbalarga ko'ra k_nad = 1,1...1,2 oralig'ida olinadi. AVM-MP uchun yuqori chegara (1,2) tanlandi - bu ko'proq ishonchlilik beradi.

## 2.2. k_szp - o'z-o'zidan ishga tushish koeffitsiyenti

Bu koeffitsiyent zanjirda elektr dvigatellar bo'lganda, ular birvarakayiga ishga tushganda yuzaga keladigan tok sakrashini hisobga oladi. Yo'l transformatori zanjirida bunday dvigatel yuki bo'lmagani uchun k_szp = 1,0 qabul qilinadi.

## 2.3. k_v - qaytish koeffitsiyenti (nega kerak?)

Himoyada ikkita chegara mavjud: ishga tushish toki (himoya yoqiladi) va qaytish toki (himoya o'chadi, normal holatga qaytadi). Bu ikki tok bir xil emas - qaytish toki har doim biroz pastroq. Ularning nisbati qaytish koeffitsiyenti deyiladi:

k_v = I_qaytishI_ishga_tushish

Agar tok vaqtincha ko'tarilib, keyin yana normalga qaytsa, himoya ishonchli o'chishi kerak. Buni kafolatlash uchun ishga tushish toki biroz balandroq olinadi - shuning uchun k_v formulada maxrajda turadi. Eski elektromexanik releda k_v = 0,85, zamonaviy raqamli releda esa k_v = 0,96...0,98 (deyarli ideal). Bu raqamli qurilmaning afzalligi - himoyani sezgirroq sozlash imkonini beradi.

# 3. Hisoblash (5 A nominal tok misolida)

3.1-qadam. Qiymatlarni formulaga qo'yamiz:

1,2 . 1,00,96 . 5 A

3.2-qadam. Avval koeffitsiyentlarni hisoblaymiz:

1,2 x 1,0 = 1,2

1,2 / 0,96 = 1,25

3.3-qadam. Natijani nominal tokka ko'paytiramiz:

I_kr = 1,25 x 5 A = 6,25 A

# 4. Natija

Yuklanishdan himoya bosqichining ishga tushish toki:

I_kr = 1,25 x I_nom = 6,25 A

Ya'ni, zanjir toki 6,25 A dan oshganda yuklanishdan himoya bosqichi ishga tushadi (va inversion vaqt tavsifi bo'yicha hisob boshlanadi).

# 5. Barcha nominal toklar uchun I_kr qiymatlari

| Nominal tok I_nom | Koeffitsiyent | Ishga tushish toki I_kr |
| --- | --- | --- |
| 3 A | 1,25 | 3,75 A |
| 5 A | 1,25 | 6,25 A |
| 7,5 A | 1,25 | 9,4 A |
| 10 A | 1,25 | 12,5 A |
| 15 A | 1,25 | 18,75 A |

# 6. 1,25 koeffitsiyentining qo'shimcha asoslari

1,25 qiymati ikki tomonlama asoslangan. Birinchidan, yuqoridagi МТЗ formulasidan (k_nad/k_v = 1,2/0,96 = 1,25) kelib chiqadi. Ikkinchidan, klassik AVM-2 qurilmasining ma'lumotnomasi (Сороко, 2.4-band) qurilma quyidagi yuklarda uzilmasligini ko'rsatadi: 3 A da 1,3.Iн, 5-10 A da 1,4.Iн, 15 A da 1,2.Iн. Eng kichik chegara 1,2.Iн bo'lib, 1,25.Iн qiymati AVM-2 bilan moslikni saqlaydi va barcha nominal toklar uchun universal ishonchli qiymat hisoblanadi.

# Foydalanilgan manbalar

1. Чернобровов Н.В. Релейная защита: Учебное пособие для техникумов. - 5-е изд. - М.: Энергия, 1974. - «Максимальная токовая защита» bobi.

2. Шабад М.А. Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - Л.: Энергоатомиздат.

3. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. - М.: Энергоатомиздат.

4. Сороко В.И., Фотькина Ж.В. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: Справочник. Кн.3. - М.: НПФ «ПЛАНЕТА», 2013. - 2.4-band.

5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Релейная защита bo'limi.